西安石油大学2019年陕西省科技奖申报公示

- 项目名称

高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术及应用

二、提名者

陕西省教育厅

三、提名意见

在国家科技重大专项项目及企业协作项目的支持下，针对高温高压深井和致密储层、火山岩复杂岩性储层水平分段压裂井等高难度复杂井试油与完井过程中出现的套管变形、管柱断脱、封隔器失封等油套管柱安全事故，本项目自主研制了环块式、往复式钻杆-套管磨损实验机及环路式冲蚀实验台等实验设备，实验获取油套管柱安全评价所需的关键参数；通过理论与实验研究，探明了试油与完井过程中油套管柱的力学性能，并用自主研制的管柱井下载荷测试器进行了实测验证；基于理论与实验研究，形成了试油与完井油套管柱安全评级与控制系列技术和标准，开发了国产化管柱力学分析软件、套管磨损程度及剩余强度分析等系列软件，结合自主研制的液压管钳扭矩标定仪等现场检测设备，实现了油套管柱的安全评价和安全管控。研究成果被编入行业和中石油企业标准，被国内油田广泛采用，产生了显著的经济效益和社会效益。该成果选题准确，技术上有创新，工艺合理，实用性强，对行业的技术进步和产业结构优化升级有较大作用，有广阔的应用前景和推广价值。

四、项目简介

根据高温高压深井及致密储层、火山岩储层水平井等高难度复杂井储层特点、钻井工艺特点、试油工艺特点、完井工艺特点，根据试油与完井过程中套管、油管及封隔器等井下工具在下钻、替液、坐封、射孔、开井、关井、压井等不同工序下所处的温度、压力、流体和载荷环境，通过理论研究、室内实验研究和现场实验研究，分析试油与完井过程中套管、油管及封隔器等井下工具的强度安全性能及其影响因素；开发必要的套管、油管、井下工具强度安全评价软件；提出高难度复杂井试油与完井油套管柱强度安全评价方法（企业标准）；研制必要的实验仪器、实验设备和现场质量控制设备；提出高难度复杂井试油与完井油套管柱安全控制措施，通过优化试油与完井工艺，优化井筒准备，优化射孔方案，优选管材，优选油管扣型，优选封隔器等井下工具，优化管柱组合，优化油管入井质量，优化施工参数等方式，达到试油与完井各工序下油套管柱安全可控的目的；形成高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价及控制系列技术。

1、创新研制了环块式及往复式钻杆-套管磨损实验机并实验获取了套管磨损预测关键参数：创新研制了环块式钻杆-套管磨损实验机、往复式钻杆-套管磨损实验机，进行了低密度、中高密度、高密度水基、油基钻井液中常用S135、G105 钻杆与高难度复杂井常用P110、VM140、TP140、BG140 套管磨损实验96 组，获取了磨损效率、摩擦系数等预测套管磨损程度的关键参数，提高了套管磨损预测的针对性与准确性。

2、创新采用双极坐标法得到了磨损套管剩余强度计算公式：根据套管月牙形磨损的几何特点，采用偏心圆筒模型和双极坐标法，得到了磨损套管剩余强度计算公式，并用实验和有限元方法进行了验证。

3、建立了管柱屈曲变形微分方程：综合考虑井身结构、井眼轨迹、管柱组合、封隔器型式与坐封情况，考虑井口及封隔器约束，建立了试油与完井管柱屈曲变形微分方程，得到了下部受压管柱正弦弯曲、螺旋弯曲和自锁临界载荷。

4、创新建立了变截面管柱屈曲变形微分方程并分析了其屈曲性能：考虑管柱变径、井筒变径和管柱接头及封隔器影响，建立了变截面管柱屈曲变形微分方程，分析了变截面管柱的屈曲性能与强度安全性能，提高了管柱强度安全评价精度。

5、创新研制了试油井下管柱载荷测试器并进行了现场实测：创新研制了“试油井下管柱载荷测试器”，将管柱载荷测试器下到数千米深处的井下，实际测取了25 井次试油井下管柱轴向力和内压、外压载荷，验证了管柱力学理论分析结果。

6、建立了管柱冲蚀预测模型并进行了实验验证：研制了气固耦合冲蚀实验台、液固耦合冲蚀实验台，实验考察了P110、S13Cr 等常用试油与完井管材和35CrMo 等常用井下工具中心管材料的冲蚀性能，建立了试油与完井管柱冲蚀预测模型。

7、创新研制了10000N.m 和15000N.m 液压管钳扭矩标定仪：通过对试油与完井管柱入井液压管钳的校准，确保了油管接头上扣扭矩的精度，控制了油管入井质量。

8、研发了“高难度复杂井试油与完井油套管柱强度安全评价”系列软件：研发了具有自主知识产权、可以替代进口软件的“套管磨损程度及剩余强度分析软件”、“试油与完井井下套管强度分析软件”（含射孔套管剩余强度分析模块）、“试油与完井管柱力学分析软件”（含管柱冲蚀分析模块、井下工具力学分析模块），并已经在国内10 多个油田、企业推广使用。

9、提出了“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价及控制技术”系列标准，形成了技术系列：提出了“高难度复杂井试油与完井套管强度安全评价规范”、“高难度复杂井试油与完井管柱安全评价规范”、“特殊螺纹油管接头选用规范”、“特殊螺纹油管上扣扭矩及入井质量控制规范”等4 项企业标准，形成了规范的技术系列。

自1995 年参与原中国石油天然气总公司“九五”攻关计划 “高温高压深井测试技术研究”项目，承担试油管柱力学研究任务开始，本项目主要成员跟踪高温高压深井试油与完井、以致密油为代表的非常规储层和火山岩复杂岩性储层水平井分段改造工艺，根据现场发生的套管、管柱、井下工具事故和潜在的安全隐患，跟踪相关学科前沿技术，开展了高难度复杂井试油与完井管柱力学分析、套管力学分析与井筒评价、井下工具力学分析技术研究，研发了“井下管柱力学分析软件”（含管柱冲蚀分析、井下工具分析模块）、“井下套管磨损程度及剩余强度分析软件”、“井下套管强度分析软件”（含射孔套管剩余强度分析模块）；创新研制了试油井下管柱载荷测试器、管柱振动井下测试器、液压管钳扭矩标定仪等现场检测与控制设备，创新研制了环块式钻杆-套管磨损实验机、往复式油井管磨损实验机、气固耦合冲蚀实验台、液固耦合冲蚀实验台；提出了高难度复杂井试油与完井套管力学分析及井筒评价、管柱力学分析及安全评价、井下工具力学分析及安全评价、油管接头优选及入井质量控制系列技术和标准，并在20 余年500 余口井的现场应用中得到了不断完善。发表相关论文139 篇，其中，SCI/EI 收录30 篇，CSCD收录31篇。部分研究内容被引入《SY/T6581-2012 高压油气井测试工艺技术规程》和《SY/T5710-2016 地层测试工具性能检验技术规程》行业标准和中石油《高温高压深层及含酸性介质气井完井投产技术要求》、《井完整性设计指南》等企业管理文件。

五、客观评价

相对于普通油气井，1990年以来，先后大规模投入勘探开发的高温高压深井（储层温度大于150℃、压力大于70MPa）和致密储层、火山岩复杂岩性储层水平分段压裂井（统称为高难度复杂井）试油与完井过程中经常出现井筒漏失、套管变形、封隔器失封、管柱断脱、井口失控等油套管柱安全事故。

而传统的管柱力学理论考虑的工况比较简单，普通的油气井采用的封隔器和管柱结构也比较简单，在此基础上形成的管柱力学分析理论和软件对高温高压下井下管柱的力学性能变化考虑得不够充分，对变截面管柱屈曲性能分析进行了比较简单的折算，对不同封隔器的坐封载荷和约束考虑不足，对井筒温度场、压力场的分析不够精确；所形成的套管力学分析理论和软件对套管磨损程度分析缺乏适应的基础关键参数而精度难以保证，对射孔套管剩余强度估计过高，对大排量注入过程中储层温度降低及非均匀地应力的影响认识不够深入；所形成的封隔器等井下工具力学分析技术和软件针对性、通用性差；油管、井下工具现场入井质量缺乏控制标准和手段。

为此，1995年，在柯深1井试油井筒报废的背景下，原中国石油天然气总公司根据塔里木盆地、准噶尔盆地、川渝盆地高温高压深井试油需要，在“九五”科技攻关计划项目“高温高压深井测试技术研究”中特别设立了“试油管柱力学分析”专题，希望通过专题研究，搞清高温高压深井试油管柱的力学性能，提出相应的安全评价方法，据此优化管柱组合，优化控制开关井压力，防止套管和管柱安全事故乃至试油施工安全事故的发生。

此后，随着高温高压深井勘探开发在大庆油田、吉林油田、华北油田、大港油田的推广，随着以致密储层为代表的非常规储层、火山岩复杂岩性储层水平分段压裂井的大规模出现，尤其是西气东输一期工程主力气田克拉2气田、迪那2气田的勘探开发，鉴于高温高压深井套管环空异常带压较多、水平井分段压裂套管变形与管柱漏失事故频发，根据试油与完井施工过程中井筒评价、管柱完整性评价的需要，在国家科技重大专项、中石油重点勘探工程项目及相关企业年度科研项目的支持下，又提出了“套管磨损程度及剩余强度分析”、“射孔套管剩余强度分析”、“井下工具力学分析”等相关研究项目和现场服务项目，希望通过项目研究和现场实践，研制必要的室内实验设备和现场质量控制设备，研发必要的油套管柱力学分析与强度评价软件，制定必要的企业技术标准，形成高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价及控制技术。通过科学、规范的系列技术和现场质量管控，避免试油与完井过程中套管、管柱和封隔器等井下工具出现强度安全事故，确保试油与完井作业的施工安全。

六、应用情况

根据现场发生的套管、管柱、井下工具事故和潜在的安全隐患，跟踪相关学科前沿技术，在高难度复杂井试油与完井管柱力学分析、套管力学分析与井筒评价、井下工具力学分析技术研究基础上，研发了“井下管柱力学分析软件”（含管柱冲蚀分析、井下工具分析模块）、“井下套管磨损程度及剩余强度分析软件”、“井下套管强度分析软件”（含射孔套管剩余强度分析模块），创新研制了液压管钳扭矩标定仪等现场检测与控制设备，创新研制了试油井下管柱载荷测试器等现场实验仪器、环块式钻杆-套管磨损实验机等室内实验设备，提出了高难度复杂井试油与完井套管力学分析及井筒评价、管柱力学分析及安全评价、井下工具力学分析及安全评价、油管接头优选及入井质量控制系列技术和标准。根据塔里木油田、大庆油田、西南油气田、西部钻探试油公司、川庆钻探井下技术作业公司等五家企业的不完全统计，通过本项目技术的应用，减少了完井与试油管材消耗，减少了修井处理事故的时间进而减少了修井费用和产量损失，产生直接经济效益约120420万元。

主要应用单位情况表

| 应用单位名称 | 应用起始时间 | 应用截止时间 | 应用单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司油气工程研究院 | 1997 | 2017 | 杨向同 | 13909968502 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司 | 1997 | 2017 | 米红学 | 13199909797 |
| 大庆油田有限责任公司采油工程研究院 | 2009 | 2017 | 马文海 | 18945997866 |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 | 2013 | 2017 | 王祖文 | 13759919129 |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司油气井测试公司 | 2011 | 2017 | 朱宝峰 | 13931668218 |
| 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司石油工程研究院 | 2007 | 2017 | 郭秀庭 | 15122172989 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 2007 | 2017 | 李玉飞 | 13909025291 |

七、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权 类 别 | 知识产权 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机软件著作权 | 试油与完井管柱力学分析软件 | 中国 | 2014SR11480 | 2014.08.01 | 0779724 | 西安石油大学 | 窦益华、李明飞、秦彦斌、于洋 |
| 2 | 计算机软件著作权 | 套管磨损程度及剩余强度分析软件 | 中国 | 2014SR110402 | 2014.08.01 | 0779646 | 西安石油大学 | 秦彦斌、李明飞、窦益华、曹银萍 |
| 3 | 发明专利 | 可调角度式水力喷砂射孔压裂喷枪 | 中国 | ZL201510696961.5 | 2017.07.04 | 2540097 | 西安石油大学 | 崔璐、程嘉瑞、张涛等 |
| 4 | 发明专利 | 水平井可调角度式定向射孔压裂一体化管柱 | 中国 | ZL201510697159.8 | 2017.08.29 | 2601904 | 西安石油大学 | 程嘉瑞、张涛、李臻等 |
| 5 | 发明专利 | 一种自适应管径可转弯多功能式石油管道机器人 | 中国 | ZL201610393194.5 | 2017.11.24 | 2712695 | 西安石油大学；平凉市东诚机械制造有限责任公司 | 郑杰、郑海、张雅荣等 |
| 6 | 专著 | 《有限元技术及其在油井管工程中的应用》 | 西北工业大学出版社 |  | 2013．08.01 | 专著 | 西安石油大学 | 曹银萍、窦益华 |
| 7 | 期刊论文 | Microscopic choked flow for a highly compressible gas in porous media | Journal of Natural Gas Science & Engineering |  | 2016.09.10 | SCI检索 | 西安石油大学 | Hailong Jiang，Yihua Dou（通讯），ZhongchenXi，Mian Chen，Yan Jin |
| 8 | 期刊论文 | The influence of temperature transients on the lifetime of modern high-chromium rotor steel under service-type loading | Materials Science & Engineering A |  | 2013.01.10 | SCI检索 | 西安石油大学 | Lu Cui，Peng Wang |
| 9 | 期刊论文 | Two lifetime estimation models for steam turbine components under thermomechanical creep-fatigue loading | International Journal of Fatigue |  | 2014.02.03 | SCI检索 | 西安石油大学 | Lu Cui，Peng Wang |
| 10 | 期刊论文 | Study on the interaction mechanism of packer slips and thick wall casing | Open Mechanical Engineering Journal |  | 2014.08.10 | EI检索 | 西安石油大学 | Yihua Dou，Huanhuan Pan， Shaokai Tong， Yinping Cao， Wenxiang Gao |

八、主要完成人情况（姓名、排名、行政职务、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目贡献）

| 姓名 | 窦益华 |  | 行政职务 | 院长 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 1 |  | 技术职称 | 教授 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 项目负责人，负责项目总体研究方案和方向。建立了试油与完井管柱屈曲变形微分方程，提出了高难度复杂井试油与完井管柱强度安全性分析方法；提出了高难度复杂井试油与完井过程中自由段和固井段套管强度安全性分析与评价方法；建立了磨损套管双极坐标法理论分析模型，完成了磨损套管剩余强度分析。成果被编入《SY/T6581 高压油气井测试技术规程》等行业标准。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 刘洪涛 |  | 行政职务 | 副院长 | 工作单位 | 中石油塔里木油田分公司油气工程研究院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 2 |  | 技术职称 | 高级工程师 | 完成单位 | 中石油塔里木油田分公司油气工程研究院 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 根据塔里木油田工艺特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，提出针对塔里木油田高温高压气井中油管和套管安全评价与控制要点，组织实施了“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在塔里木油田推广应用；参与制定了《SY/T6581 高压油气井测试技术规程》 行业标准；参与研制了“钻杆与套管摩擦磨损试验机”。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 秦彦斌 |  | 行政职务 | 无 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 3 |  | 技术职称 | 副教授 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 主持研发了“试油与完井管柱力学分析软件”和“套管磨损程度及剩余强度分析软件”；主持研制了套管磨损实验机和液压管钳扭矩标定仪；负责套管摩擦系数与磨损效率实验；参与研发了“射孔套管剩余强度分析软件”。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 曹银萍 |  | 行政职务 | 系副主任 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 4 |  | 技术职称 | 副教授 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 提出了考虑油管接头、管柱变径、井筒变径的变截面管柱屈曲与强度安全性能的精细化分析方法，提高了管柱强度安全评价精度；分析了管柱的轴向变形与效应，完成了管柱的载荷与应力强度安全性研究；参与开发了“套管磨损程度及剩余强度分析软件”；参与完成了“试油井下管柱载荷测试器”现场实测。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 李明飞 |  | 行政职务 | 无 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 5 |  | 技术职称 | 讲师 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 将射孔孔眼看作弹性力学中的经典孔口问题，综合考虑应力集中和断裂损伤对强度的影响，提出了应用双判据理论确定射孔套管的剩余强度系数的方法，完成了射孔段管柱强度安全分析；研发了“射孔套管剩余强度分析软件”并应用20余次井例；提出了“活塞-弹簧式射孔枪防胀保护装置”，并申请实用新型专利。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 王治国 |  | 行政职务 | 系副主任 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 6 |  | 技术职称 | 副教授 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 分析了环空束缚空间因温度降低而导致的压力降低和温度升高膨胀导致的压力升高，为油套管柱强度安全评价提供了温度参数和压力载荷，在“试油与完井管柱力学分析软件”中增加了温度场和压力场分析模块，提高了管柱力学分析的科学性；完成了多种管材+多种冲蚀液体+多种固相组合的冲蚀实验，得到了冲蚀速率模型。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 崔璐 |  | 行政职务 | 副院长 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 7 |  | 技术职称 | 教授 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 将汽轮机材料在高温下的材料蠕变性能研究方法应用于试油与完井油套管安全评价，建立了高温对管材性能及封隔器材料性能和强度安全性的影响模型，完成了高难度复杂井试油与完井封隔器等井下工具力学分析；提出了“可调角度式水力喷砂射孔压裂喷枪”，并申请发明专利。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 王祖文 |  | 行政职务 | 总工程师 | 工作单位 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 8 |  | 技术职称 | 教授级高工 | 完成单位 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 根据鄂尔多斯致密油气水平井分段压裂工艺特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，提出针对长庆油田特点的油套管柱安全评价与控制要点，组织实施了“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司的推广应用。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 马文海 |  | 行政职务 | 室主任 | 工作单位 | 大庆油田有限责任公司采油工程研究院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 9 |  | 技术职称 | 高级工程师 | 完成单位 | 大庆油田有限责任公司采油工程研究院 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 针对庆深气田高温、深井试油、完井特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，提出针对庆深气田特点的油套管柱安全评价与控制要点，组织实施了“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在庆深气田的推广应用。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 米红学 |  | 行政职务 | 主管 | 工作单位 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 10 |  | 技术职称 | 高级工程师 | 完成单位 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 根据新疆油田特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，提出针对新疆油田高温高压深井中油管和套管安全评价与控制要点，组织实施了“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司的推广应用。 |  |  |  |  |

| 姓名 | 于洋 |  | 行政职务 | 实验中心副主任 | 工作单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 11 |  | 技术职称 | 工程师 | 完成单位 | 西安石油大学 |
| 对本项目主要学术和技术创造性贡献 |  | 分析了不同工况下常用特殊螺纹油管接头螺纹参数及其连接强度与密封性的变化，提出了特殊螺纹油管接头选择建议，为特殊螺纹接头在油田的应用提供了技术指导。提出了“电磁液压组合动力卡瓦”，并申请实用新型专利；参与“液压管钳扭矩检测标定仪”的研制。 |  |  |  |  |

九、主要完成单位及创新推广贡献

| 第一完成单位 | 西安石油大学 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 1、根据试油与完井套管强度安全评价需要，模拟钻杆-套管接触工况，研制环块式钻杆-套管磨损实验机、往复式钻杆-套管磨损实验机，用目标区块实际的钻杆及套管材料，在实际的钻井液中，通过实验得到预测套管磨损程度的关键参数；根据《钻井井史》所能提供的参数，分析套管磨损程度；用理论与实验的手段分析磨损套管的剩余强度。以此为重点，综合考虑全井深岩性、井身结构（套管程序）、人工井底、尾管悬挂、分级箍与回接筒强度、套管坐挂、固井质量，考虑射孔削弱，考虑套管与地层的相互作用，考虑试油、改造及完井投产过程中的温度、压力变化，进行套管强度安全评价，分析套管对试油与完井工艺的适应性。以此为基础，优选试油与完井工艺方式和坐封井段，优化射孔方案，确定尾管回接高度、允许替液密度、环空操控压力，在确保套管安全的前提下，确保试油与完井工艺目的的实现。 2、根据高难度复杂井试油与完井管柱强度安全评价需要，在鲁宾斯基管柱力学基础上，综合考虑井身结构、井眼轨迹、管柱组合、封隔器型式与坐封情况，考虑井口及封隔器约束，考虑管柱变径、井筒变径和管柱接头及封隔器影响，考虑管内外流体，考虑温度、压力等参数的变化，考虑下钻、替液、坐封、射孔、改造、排液、开关井、压井等试油与完井生产过程，考虑高难度复杂井试油与完井作业特点，进行变截面管柱屈曲分析、轴向变形与效应分析、载荷分析、应力强度及安全性分析，并进行必要的室内实验和现场实验验证；进行油管接头连接强度与密封性能分析；进行油管冲蚀实验，建立管材冲蚀预测模型；研发管柱力学分析软件、管柱冲蚀分析软件；形成高难度复杂井试油与完井管柱强度安全评价技术（企业标准），以此指导试油与完井工艺优选、管柱组合优选、坐封参数优选，将井口油套压力和生产参数控制在安全范围内。 3、高温高压深井及致密储层、火山岩储层水平井等高难度复杂井试油与完井封隔器等井下工具型式较多，既有释放悬重坐封的RTTS封隔器，也有投球打压坐封的SAB-3、THT、MHR封隔器，还有水力扩张的K344封隔器。不同的封隔器型式及坐封参数，既影响管柱的初始载荷，又影响改造、开井、关井等不同工况下封隔器自身的定位与密封性能。为此，进行复杂试油与完井工艺下以封隔器为代表的井下工具整体受力分析、井下工具零件应力分析、封隔器胶筒受力分析、封隔器与套管相互作用分析，探寻封隔器失封与损坏的潜在原因；通过优选封隔器、优选坐封与施工参数、优化改进封隔器结构等措施，确保封隔器有效定位、密封，避免封隔器失封或损坏事故，减少套压异常升高情况，确保油套管柱安全。 4、根据特殊螺纹油管接头特点，根据油田现场作业实际情况，提出油管接头扣型优选、油管入井工艺优化、工具优化、工序优化建议，提出油管接头上扣扭矩及其控制技术；研制油管入井质量控制关键设备，控制试油与完井管柱入井质量，确保管柱功能和管柱强度安全。 |

| 第二完成单位 | 中石油塔里木油田分公司油气工程研究院 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 根据塔里木油田工艺特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法；参与研制了“钻杆与套管摩擦磨损试验机”和“液压管钳扭矩检测标定仪”；提供研究所需SAB-3、THT、MHR、K344封隔器，为“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在塔里木油田的推广应用提供技术支撑和实验支撑。 |

| 第三完成单位 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 根据新疆油田高温高压深井的试油、完井特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，提供了磨损、射孔套管实验所需的TP140、P110管材，为“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司的推广应用提供技术支撑和实验支撑。 |

| 第四完成单位 | 大庆油田有限责任公司采油工程研究院 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 针对庆深气田高温、深井的试油、完井特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法；提供了套管磨损实验所需水基泥浆、油基泥浆、聚磺体系泥浆，为“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在庆深气田的推广应用提供技术支撑和实验支撑。 |

| 第五完成单位 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 根据鄂尔多斯致密油气水平井分段压裂工艺特点，完善了高难度复杂井试油与完井管柱力学和井筒评价方法，将“高难度复杂井试油与完井油套管柱安全评价与控制技术”在中国石油集团西部钻探、川庆钻探工程有限公司应用100多井次，应用效果良好。 |

十、完成人合作关系说明

| 序号 | 合作方式 | 合作者/项目排名 | 合作起始时间 | 合作完成时间 | 合作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同立项 | 刘洪涛/2 | 2009.01 | 2019.06 | 合作完成国家科技重大专项2011ZX05046；合作完成项目 |
| 2 | 共同知识产权、 共同立项 | 秦彦斌/3 | 2005.10 | 2019.06 | 计算机软件著作权：“试油与完井管柱力学分析软件”、“套管磨损程度及剩余强度分析软件”；实用新型专利：“一种智能弹性胶筒”；国家科技重大专项2011ZX05046；陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 3 | 专著合著、 共同知识产权 | 曹银萍/4 | 2010.09 | 2019.06 | 专著：《有限元技术及其在油井管工程中的应用》；计算机软件著作权：“套管磨损程度及剩余强度分析软件”；国家科技重大专项2011ZX05046；陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 4 | 共同知识产权、 共同立项 | 李明飞/5 | 2008.10 | 2019.06 | 计算机软件著作权：“试油与完井管柱力学分析软件”、“套管磨损程度及剩余强度分析软件”；国家科技重大专项2011ZX05046；陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 5 | 共同立项、共同获奖 | 王治国/6 | 2013.12 | 2019.06 | 陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 6 | 共同知识产权、共同获奖 | 崔璐/7 | 2012.08 | 2019.06 | 发明专利：“可调角度式水力喷砂射孔压裂喷枪”；陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 7 | 共同立项、共同获奖 | 王祖文/8 | 2013.01 | 2019.06 | 陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 8 | 共同立项、共同获奖 | 马文海/9 | 2009.01 | 2019.06 | 陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 9 | 共同立项、共同获奖 | 米红学/10 | 1997.01 | 2019.06 | 陕西高等学校科学技术奖一等奖；合作完成项目 |
| 10 | 共同知识产权、共同立项 | 于洋/11 | 2009.09 | 2019.06 | 计算机软件著作权：“试油与完井管柱力学分析软件”；合作完成项目 |